# 动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

# V 1.0. 3

# 深圳动狐科技有限公司

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

目录

概述	3

一 基础设置指令	3

二 基础查询指令	5

三 扩展设置指令	6

# 版本信息

| 版本号 | 发布日期 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2022-07-07 | 初始版本 |
| V1.0.1 | 2024-03-16 | 1.增加直接设置光圈位置指令 2.增加查询光圈位置指令 |
| V1.0.2 | 2024-05-14 | 1.增加MENU的三条扩展命令 |
| V1.0.3 | 2024-06-07 | 1.增加机芯型号：6612 2.增加TOF检测模式扩展命令 |

深圳动狐科技有限公司                                                                                                                   2

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

# 概述

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议能够兼容大部分常用的 VISCA 协议指令，特有的功能将通过扩展 VISCA 协议指令的方式来实现，比如：OSD 菜单设置功能，超分辨率功能等。

# 一 基础设置指令

| 指令名称 | 指令设置 | 指令格式 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址分配 | 广播码 | 88 30 0p FF | p：地址（1~7） |
| 变焦 | 停止 | 8x 01 04 07 00 FF | x：地址（1~7），以下相同 |
|  | Tele（标准放大） | 8x 01 04 07 02 FF |  |
|  | Wide（标准缩小） | 8x 01 04 07 03 FF |  |
|  | Tele（变速放大） | 8x 01 04 07 2p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | Wide（变速缩小） | 8x 01 04 07 3p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | 直接变焦 | 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF | pqrs：变焦位置 |
| 数字变焦 | 开 | 8x 01 04 06 02 FF |  |
|  | 关 | 8x 01 04 06 03 FF |  |
|  | 超分辨率放大 | 8x 01 04 06 04 FF |  |
|  | 光学数字混合变焦 | 8x 01 04 36 00 FF |  |
|  | 纯光学变焦 | 8x 01 04 36 01 FF |  |
|  | 纯数字变焦 | 8x 01 04 36 02 FF |  |
|  | 停止 | 8x 01 04 06 00 FF |  |
|  | Tele（变速放大） | 8x 01 04 06 2p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | Wide（变速缩小） | 8x 01 04 06 3p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | 直接数字变焦 | 8x 01 04 46 00 00 0p 0q FF | pq：数字变焦位置 |
| 聚焦模式 | 单次聚焦 | 8x 01 04 38 02 FF |  |
|  | 手动聚焦 | 8x 01 04 38 03 FF |  |
|  | 连续聚焦 | 8x 01 04 38 10 FF |  |
| 手动聚焦 | 停止 | 8x 01 04 08 00 FF |  |
|  | 远焦（标准） | 8x 01 04 08 02 FF |  |
|  | 近焦（标准） | 8x 01 04 08 03 FF |  |
|  | 远焦（变速） | 8x 01 04 08 2p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | 近焦（变速） | 8x 01 04 08 3p FF | p：0 (最慢) ~ 7 (最快) |
|  | 直接聚焦 | 8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF | pqrs：聚焦位置 |
| 连续聚焦灵敏度 | 正常 | 8x 01 04 58 02 FF |  |
|  | 低灵敏度 | 8x 01 04 58 03 FF |  |
| 变焦聚焦联动 | 直接设置 | 8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w FF | pqrs：变焦位置 tuvw：聚焦位置 |

3

深圳动狐科技有限公司

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

| 初始化 | 镜头 | 8x | 01 | 04 | 19 | 01 | FF | 重置镜头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体机芯 | 8x | 01 | 04 | 19 | 03 | FF | 重置一体机芯 |
| 白平衡 | 自动 | 8x | 01 | 04 | 35 | 00 | FF |  |
|  | 停止 | 8x | 01 | 04 | 35 | 05 | FF |  |
| 光圈 | 停止 | 8x | 01 | 04 | 0B | 00 | FF |  |
|  | 放大 | 8x | 01 | 04 | 0B | 02 | FF |  |
|  | 缩小 | 8x | 01 | 04 | 0B | 03 | FF |  |
|  | 直接设置光圈位置 | 8x | 01 | 04 | 4B | 00 | 00 0p 0q FF | pq: 光圈位置 |
| 水平镜像 | 开 | 8x | 01 | 04 | 61 | 02 | FF |  |
|  | 关 | 8x | 01 | 04 | 61 | 03 | FF |  |
| 垂直翻转 | 开 | 8x | 01 | 04 | 66 | 02 | FF |  |
|  | 关 | 8x | 01 | 04 | 66 | 03 | FF |  |
| ICR 模式 | 开 | 8x | 01 | 04 | 01 | 02 | FF | 夜晚黑白模式 |
|  | 关 | 8x | 01 | 04 | 01 | 03 | FF | 白天彩色模式 |
| 自动 ICR | 开 | 8x | 01 | 04 | 51 | 02 | FF | 自动彩转黑模式 |
|  | 关 | 8x | 01 | 04 | 51 | 03 | FF | 白天彩色模式 |
| 串口波特率 | 波特率设置 | 8x | 01 | 04 | 24 | 00 | 0p 0q FF | pq：00（默认 9600 bp s） pq：01（19200 bp s） pq：02（38400 bp s） pq：03（57600 bp s） pq：04（115200 bp s） pq：05（4800 bp s） pq：06（2400 bp s） pq：07（1200 bp s） pq：08（600 bps） pq：09（300 bps） |
| HDMI 视频格式 | 格式设置 | 8x | 01 | 04 | 24 | 72 | 0p 0q FF | pq：00（默认，自动识别） pq：01（1080I60） pq：04（1080I50） pq：06（1080P30） pq：08（1080P25） pq：09（720P60） pq：0C（720P50） pq：13（1080P60） pq：14（1080P50） pq：15（4K60） pq：16（4K50） pq：1B（480P60） pq：1C（576P50） pq：1D（4K30） pq：1E（4K25） pq：1F（1080P24） pq：20（4K24） |

4

深圳动狐科技有限公司

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

# 二 基础查询指令

| 指令名称 | 指令格式 | 应答格式 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机查询 | 8x 09 04 00 FF | y0 50 02 FF | y：x（地址）+8，以下相同 开机 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关机 |
| 变焦位置查询 | 8x 09 04 47 FF | y0 50 0p 0q 0r 0s FF | pqrs：变焦位置 |
| 数字变焦使能查询 | 8x 09 04 06 FF | y0 50 02 FF | 数字变焦开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 数字变焦关 |
|  |  | y0 50 04 FF | 超分辨率放大 |
| 数字变焦模式查询 | 8x 09 04 36 FF | y0 50 00 FF | 光学数字混合变焦模式 |
|  |  | y0 50 01 FF | 纯光学变焦模式 |
|  |  | y0 50 02 FF | 纯数字变焦模式 |
| 数字变焦位置查询 | 8x 09 04 46 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq：数字变焦位置 |
| 聚焦模式查询 | 8x 09 04 38 FF | y0 50 02 FF | 单次聚焦模式 |
|  |  | y0 50 03 FF | 手动聚焦模式 |
|  |  | y0 50 10 FF | 连续聚焦模式 |
| 聚焦位置查询 | 8x 09 04 48 FF | y0 50 0p 0q 0r 0s FF | pqrs：聚焦位置 |
| 连续聚焦灵敏度查询 | 8x 09 04 58 FF | y0 50 02 FF | 正常灵敏度 |
|  |  | y0 50 03 FF | 低灵敏度 |
| 光圈位置查询 | 8x 09 04 4B FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq: 光圈位置 |
| 水平镜像查询 | 8x 09 04 61 FF | y0 50 02 FF | 开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关 |
| 垂直翻转查询 | 8x 09 04 66 FF | y0 50 02 FF | 开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关 |
| ICR 模式查询 | 8x 09 04 01 FF | y0 50 02 FF | 开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关 |
| 自动 ICR 查询 | 8x 09 04 51 FF | y0 50 02 FF | 开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关 |
| OSD 菜单开启查询 | 8x 09 04 15 FF | y0 50 02 FF | 开 |
|  |  | y0 50 03 FF | 关 |
| 机芯温度查询 | 8x 09 04 68 FF | y0 50 00 00 0p 0q FF | pq：机芯温度 |
| 串口波特率查询 | 8x 09 04 24 00 FF | y0 50 0p 0q FF | pq：波特率（同以上设置部分） |
| HDMI 视频格式查询 | 8x 09 04 24 72 FF | y0 50 0p 0q FF | pq：视频格式（同以上设置部分） |
| 机芯信息查询 | 8x 09 00 02 FF | y0 50 90 3D mn pq rs tu vw FF | mnpq: 机芯型号 5612: 12 倍 4K 机芯 RL-D5W6Z12 5120: 20 倍 4K 机芯 RL-D5W1Z20 6612: 12 倍4K机芯 T303 rstu: 固件版本 vw: Socket Number (=02) |

深圳动狐科技有限公司                                                                                                                   5

动狐PTZ摄像机 VISCA 通讯协议

# 三 扩展设置指令

| 指令名称 | 指令设置 | 指令格式 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSD 菜单调用 | 上 | 8x 01 0F 00 FF | x：地址（1~7），以下相同 |
|  | 下 | 8x 01 0F 01 FF |  |
|  | 左 | 8x 01 0F 02 FF |  |
|  | 右 | 8x 01 0F 03 FF |  |
|  | 确认 | 8x 01 0F 04 FF |  |
|  | MENU | 8x 01 0F 05 FF |  |
|  | MENU(ON) | 8x 01 0F 06 FF |  |
|  | MENU(OFF) | 8x 01 0F 07 FF |  |
|  | MENU(返回） | 8x 01 0F 08 FF |  |
| SD 卡录像 | 开始 | 8x 01 09 9A 02 FF |  |
|  | 停止 | 8x 01 09 9A 03 FF |  |
| SD 卡抓拍 | 抓拍 | 8x 01 09 9B 02 FF |  |
| TOF检测模式 | 检测模式（OFF） | 8x 01 0E 00 FF |  |
|  | 检测模式（ON） | 8x 01 0E 01 FF |  |

深圳动狐科技有限公司                                                                                                                   6